#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 4-КНОПОЧНОГО БРЕЛКА-ПЕРЕДАТЧИКА С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 4-КНОПОЧНОГО БРЕЛКА-ПЕРЕДАТЧИКА С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

4-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью и светодиодными индикаторами позволяет управлять всеми функциями системы SLR-5100. Помимо этого, каждый раз при использовании брелка-передатчика система будет посылать специальные сигналы, подтверждающие исполнение той или иной команды ("обратная связь").

В результате на дисплее 4-кнопочного брелка с 2-сторонней связью будет появляться соответствующая индикация, а встроенные в брелок-передатчик миниатюрный динамик и/или вибратор будет подавать соответствующие звуковые сигналы подтверждения.

Однако, и это еще не все. При срабатывании системы (даже если система была поставлена на охрану с "бесшумным" режимом срабатывания) она немедленно передаст сигнал тревоги на 4-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью, при этом включится встроенный динамик и/или заработает встроенный вибратор передатчика, а на дисплее передатчика появится индикация именно той зоны охраны, которая вызвала срабатывание системы.

#### ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ

- При выключенном режиме охраны и закрытых дверях, капоте и багажнике нажмите и отпустите кнопку 4-кнопочного брелка передатчика с 2-сторонней связью или 3-кнопочного брелка-передатчика системы для постановки системы в режим охраны и запирания дверей автомобиля.

Если выбран "Полный" режим работы передатчика с 2-сторонней связью, то:

  - Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

  - Встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен).

  - На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью вспыхнет зеленый светодиодный индикатор с символом антенны и будет мигать, пока нажата кнопка передатчика с 2-стороней связью.

Примечание: сигналы подтверждения снятия с охраны на передатчике 2-х сторонней связи при нажатии кнопки 3-х кнопочного передатчика включатся с задержкой до 15 секунд.

- При выключенном режиме охраны и закрытых дверях, капоте и багажнике нажмите и отпустите нажмите и отпустите кнопку 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью или 3-кнопочного брелка-передатчика системы для бесшумной постановки системы в режим охраны.

Если выбран "Полный" режим работы передатчика с 2-сторонней связью, то:

  - Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

  - Встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен).

  - На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью вспыхнет зеленый светодиодный индикатор с символом антенны и будет мигать, пока нажата кнопка передатчика с 2-стороней связью:

Примечание: сигналы подтверждения снятия с охраны на передатчике 2-х сторонней связи при нажатии кнопки 3-х кнопочного передатчика включатся с задержкой до 15 секунд.

- При пассивной постановке системы на охрану и при автоматической повторной постановке системы на охрану (если выбран "Полный" режим работы передатчика с 2-сторонней связью):

  - Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

  - Встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен).

#### ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ С РАЗДЕЛЬНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЗОН ДАТЧИКОВ

При выключенном режиме охраны и закрытых дверях, капоте и багажнике нажмите и отпустите кнопку 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью или 3-кнопочного брелка-передатчика системы для постановки системы в режим охраны.

- Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью вспыхнет зеленый светодиодный индикатор с символом антенны и будет мигать, пока нажата кнопка передатчика с 2-стороней связью:

Для отключения зоны предупреждения датчиков системы - немедленно после сигналов подтверждения постановки системы на охрану нажмите и отпустите кнопку передатчика еще раз.

- Встроенный динамик передатчика подаст еще 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится еще 1 раз (если данный режим включен).

Для отключения основной зоны датчиков системы - немедленно после сигналов подтверждения отключения зоны предупреждения датчиков нажмите и отпустите кнопку передатчика еще раз.

- Встроенный динамик передатчика подаст еще 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится еще 1 раз (если данный режим включен).

- Указатели поворота автомобиля мигнут еще 3 раза, подтверждая, что и зона предупреждения, и основные зоны датчиков системы отключены до следующей постановки системы на охрану.

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать светодиодный индикатор с символом датчика удара:

Примечание: если после этого будет включен режим проверки 2-сторонней связи, то помимо 1 сигнала встроенного динамика передатчика (если данный режим включен) и 1 включения встроенного вибратора (если данный режим включен) на дисплее передатчика вновь в течение 5 секунд будет мигать светодиодный индикатор , подтверждая, что система находится в режиме охраны с отключенными датчиками.

#### ОХРАНА АВТОМОБИЛЯ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

При выключенном режиме охраны, работающем двигателе и закрытых дверях, капоте и багажнике нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью или 3-кнопочного брелка-передатчика системы для постановки системы в режим охраны с работающим двигателем (функция #17 должна быть включена).

- Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью вспыхнет зеленый светодиодный индикатор с символом антенны и будет мигать, пока нажата кнопка передатчика с 2-стороней связью.

#### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРОВЕРКИ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗИ ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ

В любой момент при включенном режиме охраны Вы можете использовать функцию проверки зоны действия Вашего передатчика с 2-сторонней связью (см. раздел "Специальные функции 4-кнопочного брелка-передатчика с 2-сторонней связью" ниже).

Помимо этого, в данной системе также используется автоматический режим проверки зоны действия 2-сторонней связи после каждой постановки системы на охрану.

Каждый раз через 15 минут после постановки системы на охрану (активно с помощью любого из передатчиков системы или пассивно, с использованием любого из режимов охраны) система автоматически пошлет специальный сигнал проверки зоны действия 2-сторонней связи.

Если в этот момент брелок-передатчик с 2-сторонней связью находится в зоне действия передатчика системы, то в течение 1 минуты после получения данного тестового сигнала:

- Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью вспыхнет зеленый светодиодный индикатор:

Если же в этот момент брелок-передатчик с 2-сторонней связью находится вне зоны действия передатчика системы, то через 16 минут после постановки системы на охрану (через 1 минуту после посылки тестового сигнала):

- Встроенный динамик передатчика подаст 1 длинный и 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 1 раз долго и 1 раз коротко (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью 2 раза одновременно вспыхнут все 4 светодиодных индикатора с символами зон охраны.

#### ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ С ОБХОДОМ И УКАЗАНИЕМ НЕИСПРАВНОЙ ЗОНЫ

При постановке системы на охрану с обходом неисправной зоны, в дополнение к стандартным сигналам подтверждения и индикации 4-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью будет также показывать неисправную зону охраны:

Если при постановке системы в режим охраны открыта одна из дверей или триггер двери неисправен:

- Встроенный динамик передатчика подаст еще 3 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится еще 3 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

Если при постановке системы в режим охраны открыт капот или багажник или один из этих триггеров неисправен:

- Встроенный динамик передатчика подаст еще 3 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится еще 3 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

Если при постановке системы в режим охраны активна или неисправна основная зона датчика удара или дополнительного датчика:

- Встроенный динамик передатчика подаст еще 3 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится еще 3 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

#### ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ОХРАНЕ

При срабатывании режима предупреждения датчика удара или дополнительного датчика (только если выбран "Полный" режим работы передатчика с 2-сторонней связью):

- Встроенный динамик передатчика подаст 5 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 5 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью 5 раз вспыхнет соответствующий светодиодный индикатор:

При срабатывании системы от попытки открыть одну из дверей автомобиля:

- Встроенный динамик передатчика немедленно начнет подавать соответствующий звуковой сигнал (мелодию № 1) в течение 15 секунд (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 10 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 15 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

При срабатывании системы от попытки открыть капот или багажник автомобиля:

- Встроенный динамик передатчика немедленно начнет подавать соответствующий звуковой сигнал (мелодию № 2) в течение 15 секунд (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 10 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 15 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

При срабатывании системы от попытки включить зажигание:

- Встроенный динамик передатчика немедленно начнет подавать соответствующий звуковой сигнал (мелодию № 3) в течение 15 секунд (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 10 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 15 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

При срабатывании системы от датчика удара:

- Встроенный динамик передатчика немедленно начнет подавать короткие звуковые сигналы в течение 15 секунд (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 10 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 15 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

При срабатывании системы от дополнительного датчика:

- Встроенный динамик передатчика немедленно начнет подавать соответствующий звуковой сигнал (мелодию № 4) в течение 15 секунд (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 10 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 15 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

При срабатывании системы при отключении/подключении питания системы:

- Встроенный динамик передатчика немедленно подавать соответствующий звуковой сигнал (мелодию № 5) в течение 15 секунд (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 10 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 15 секунд будут одновременно мигать все 4 светодиодных индикатора с символами зон охраны.

#### ДИНАМИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ТРЕВОГИ

При срабатывании системы на 4-кнопочном передатчике с 2-сторонней связью немедленно включится режим тревоги: будет работать встроенный динамик или встроенный вибратор передатчика, на дисплее передатчика в течение 15 секунд будет мигать светодиодный индикатор с символом соответствующей зоны охраны, вызвавшей срабатывание системы и т.д.

Нажатие любой кнопки передатчика сигналы оповещения передатчика с 2-сторонней связью (звуковые и/или вибратора), индикацию на дисплее передатчика и отключит режим тревоги, но система останется в режиме охраны. При этом, если выбран "Полный" режим работы передатчика, то:

- Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен).

Если же зона, вызвавшая срабатывания системы, осталась активной (открытой):

- Встроенный динамик передатчика подаст дополнительно 3 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится дополнительно 3 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать светодиодный индикатор с символом активной или неисправной зоны, обойденной системой.

Для снятия системы с охраны нажмите и отпустите кнопку передатчика системы.

#### СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ

- При включенном режиме охраны нажмите и отпустите кнопку 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью или 3-кнопочного брелка-передатчика системы для снятия системы с охраны и отпирания дверей автомобиля.

Если выбран "Полный" режим работы передатчика с 2-сторонней связью, то:

  - Встроенный динамик передатчика подаст 2 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

  - Встроенный вибратор включится 2 раза (если данный режим включен).

  - На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью вспыхнет зеленый светодиодный индикатор и будет мигать, пока нажата кнопка передатчика с 2-стороней связью.

Примечание: сигналы подтверждения снятия с охраны на передатчике 2-х сторонней связи при нажатии кнопки 3-х кнопочного передатчика включатся с задержкой до 15 секунд.

- При включенном режиме охраны нажмите и отпустите кнопку 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью или 3-кнопочного брелка-передатчика системы а затем в течение 5 секунд нажмите и удерживайте на 1 секунду кнопку брелка-передатчика для бесшумного снятия системы с охраны. Если выбран "Полный" режим работы передатчика с 2-сторонней связью, то:

  - Встроенный динамик передатчика подаст 2 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

  - Встроенный вибратор включится 2 раза (если данный режим включен).

  - На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью вспыхнет зеленый светодиодный индикатор и будет мигать, пока нажата кнопка передатчика с 2-стороней связью.

#### СИГНАЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОПЫТКЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Если система срабатывала за время Вашего отсутствия, то 4-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью сразу после снятия системы с охраны начнет индицировать зону или триггер, вызвавший последнее срабатывание системы.

Если система срабатывала от попытки открыть одну из дверей автомобиля:

- Встроенный динамик передатчика подаст 4 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 4 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

Если система срабатывала от попытки открыть капот или багажник автомобиля:

- Встроенный динамик передатчика подаст 4 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 4 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

Если система срабатывала от датчика удара или от дополнительного датчика:

- Встроенный динамик передатчика подаст 4 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 4 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

Если система срабатывала от попытки включить зажигание:

- Встроенный динамик передатчика подаст 4 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 4 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор:

Если система срабатывала при отключении/подключении питания системы:

- Встроенный динамик передатчика подаст 4 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 4 раза (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будут одновременно мигать все 4 светодиодных индикатора с символами зон охраны.

Примечание: Если основная зона датчика удара системы или триггер капота/багажника вызвал 3 срабатывания системы и данная зона охраны была отключена функцией защиты от ложных срабатываний системы, то при снятии системы с охраны:

- Встроенный динамик передатчика подаст 5 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 5 раз (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать соответствующий светодиодный индикатор.

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 4-КНОПОЧНОГО БРЕЛКА-ПЕРЕДАТЧИКА С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

#### 1) ПРОВЕРКА ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДАТЧИКА

Нажатие одновременно кнопки и кнопки 4-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью пошлет "запрос" текущего состояния охранной системы.

Если система находится в зоне действия передатчика с 2-сторонней связью, то она в ответ пошлет сигнал подтверждения 2-сторонней связи, после получения которого:

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью вспыхнет зеленый светодиодный индикатор:

- Если система в этот момент находится в режиме охраны:

  - встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен);

  - встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен)

- Если система в этот момент снята с охраны:

  - встроенный динамик передатчика подаст 2 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен);

  - встроенный вибратор включится 2 раза (если данный режим включен)

Примечание: если система находится в режиме охраны и срабатывала в Ваше отсутствие, но режим тревоги не был отключен с помощью передатчика, то в дополнение к сигналам подтверждения состояния системы (1 включение встроенного динамика и/или 1 включение вибратора) на дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью в течение 5 секунд будет мигать светодиодный индикатор с символом зоны, вызывавшей последнее срабатывание системы.

Если же сигнал подтверждения текущего состояния системы не был получен в течение 3 секунд, то:

- Встроенный динамик передатчика подаст 1 длинный и 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен).

- Встроенный вибратор включится 1 раз долго и 1 раз коротко (если данный режим включен).

- На дисплее 4-кнопочного брелка передатчика с 2-стороней связью 2 раза вспыхнут все 4 светодиодных индикатора зон охраны одновременно.

Данная функция также может быть использована после замены батарейки передатчика для восстановления синхронизации передатчика с системой.

Примечание: Поскольку дальность действия 4-кнопочного передатчика меньше, чем дальность действия передатчика пейджера системы (т.е. дальность работы пейджера превышает дальность управления системой передатчиком), то отсутствие индикации подтверждения текущего состояния системы не всегда означает, что приемник пейджера находится вне зоны действия системы.

#### 2) ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ПЕРЕДАТЧИКА С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ: "ПОЛНЫЙ" / РЕЖИМ "ПЕЙДЖЕРА"

Вы можете выбрать оптимальный режим работы передатчика с 2-сторонней связью: "Полный" режим работы (заводская установка) или режим "пейджера".

При выборе режима "пейджера" 4-кнопочный передатчик с 2-сторонней связью не будет подавать стандартные сигналы подтверждения при постановке и снятии системы с охраны, отпирании и запирании дверей в режиме Valet, а также не будет подавать сигналы при срабатывании зоны предупреждения датчиков системы. Однако в любом случае будут подаваться предупреждающие сигналы при постановке системы на охрану с обходом неисправной зоны и при снятии системы с охраны после срабатывания. Кроме того, при срабатывании системы, естественно, будет включаться режим тревоги и вся необходимая индикация.

Данный режим существенно снижает потребление питания 4-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью и продлевает срок действия элементов питания.

Нажмите одновременно кнопки и 4-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью:

- Встроенный динамик передатчика подаст 2 коротких звуковых сигнала подтверждения (если данный режим включен), подтверждая переключение в режим "пейджера".

- Встроенный вибратор включится 2 раза (если данный режим включен).

Нажмите и отпустите одновременно кнопки и 4-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью еще раз:

- Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения (если данный режим включен), подтверждая возврат в "Полный" режим работы (заводская установка).

- Встроенный вибратор включится 1 раз (если данный режим включен).

#### 3) ВЫБОР РЕЖИМА ОПОВЕЩЕНИЯ: ЗВУКОВОЙ И ВИБРАТОР / ТОЛЬКО ЗВУКОВОЙ / ТОЛЬКО ВИБРАТОР

Нажатие одновременно кнопки и кнопки 4-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью позволяет выбрать оптимальный режим оповещения:

- режим оповещения "звуковой + вибратор" (заводская установка);

- только звуковой режим оповещения,

- оповещение только с помощью вибратора.

Данная функция может использоваться в тех случаях, когда подача звуковых сигналов неуместна или там, где их просто может не быть слышно (из-за большого уровня шума и т.д.)

При первом одновременном нажатии кнопок и 4-кнопочного передатчика встроенный динамик подаст 1 короткий звуковой сигнал, подтверждая включение только звукового режима оповещения.

При следующем одновременном нажатии кнопок и 4-кнопочного передатчика встроенный вибратор включится 1 раз, подтверждая включение режима оповещения только с помощью вибратора.

При следующем одновременном нажатии кнопок и 4-кнопочного передатчика встроенный динамик подаст 1 короткий звуковой сигнал и встроенный вибратор включится 1 раз, подтверждая возврат в режим оповещения "звуковой + вибратор" (заводская установка).

#### 4) ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЙКИ ПЕРЕДАТЧИКА

Если батарейка 4-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью разряжена, то при нажатии кнопки передатчика светодиодный индикатор будет мигать Красным цветом, вместо Зеленого:

#### 5) ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

При нажатии на 2 секунды кнопки вызова водителя "CALL" на передающем модуле системы:

- Встроенный динамик 4-кнопочного брелка-передатчика с 2-стороней связью будет в течение 15 секунд подавать короткие звуковые сигналы.

- На дисплее 4-кнопочного брелка-передатчика в течение 15 секунд будет мигать зеленый светодиодный индикатор:

#### ФУНКЦИИ КНОПОК ПЕРЕДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ

Передатчики, входящие в комплект системы, программируются на заводе-изготовителе следующим образом:

| КНОПКА 3-КНОПОЧНОГО БРЕЛКА | КНОПКА 4-КНОПОЧНОГО БРЕЛКА С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ | КАНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Дистанционная постановка на охрану. Запирание дверей в режиме Valet. |
| , | , | 1 | Постановка на охрану с отключением зоны предупреждения датчика удара (нажать и отпустить кнопку в течение 5 секунд после постановки системы на охрану). |
| , , | , , | 1 | Постановка на охрану с отключением обеих зон датчика удара (нажать и отпустить кнопку дважды в течение 5 секунд после постановки системы на охрану). |
|  |  | 1 | Запирание дверей при работающем двигателе. |
|  |  | 1 | Включение режима охраны с работающим двигателем (нажать и удерживать кнопку 3 секунды), если включена программируемая функция № 14. |
|  |  | 3 | Бесшумная постановка на охрану. |
| , | , | 1 | Постановка на охрану с "бесшумным" режимом срабатывания (нажать кнопку в течение 4-х секунд после нажатия кнопки ). |
|  |  | 2 | Дистанционное снятие с охраны. Отпирание дверей в режиме Valet. |
| , | , | 2 | Отпирание всех дверей (нажать кнопку в течение 5 секунд после снятия системы с охраны). |
| , | , | 2 | Бесшумное снятие с охраны (нажать кнопку в течение 5 секунд после нажатия кнопки ). |
|  |  | 2 | Отпирание дверей при работающем двигателе. |
|  |  | 3 | Выход дополнительного канала 2 / управление дополнительными устройствами (нажать и удерживать кнопку 3 секунды). |
| + | + | 4 | Выход дополнительного канала 3 / управление дополнительными устройствами (нажать и отпустить одновременно). |
| + | + | 5 | Дистанционное включение режима "Паника" (нажать одновременно и удерживать 3 секунды при выключенном зажигании). |
| + | + | 5 | Дистанционное выключение режима "Паника" (нажать и отпустить одновременно). |
| + | + | 5 | Поиск автомобиля (нажать одновременно и удерживать 1 секунду при выключенном зажигании). |
| + | + | 5 | Дистанционное включение режима Anti-HiJack (нажать одновременно и удерживать 3 секунды при включенном зажигании, если включена программируемая функция №11). |
| + | + | 6 | Дистанционное включение и выключение режима "Valet" (нажать одновременно и удерживать 3 секунды при включенном зажигании, выключенном режиме охраны и отключенном режиме Anti-HiJack). |
| Любая | Любая | --- | Отключение режима тревоги при срабатывании системы. |
| --- | + | 7 | Включение режима проверки зоны действия передатчика с 2-сторонней связью. Нажать и отпустить одновременно |
| --- | + | 8 | Выбор режима работы брелка с 2-сторонней связью -"Полный" режим / Режим "пейджера" |
| --- | + | 9 | Выбор режима оповещения: звуковой и вибратор/только звуковой/только вибратор (нажать и отпустить одновременно) |

#### СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Так как в передатчиках системы используется постоянно меняющийся (динамический) код, в определенных, хотя и достаточно редких ситуациях (например, при нажатии кнопок брелка более 30 раз вдали от автомобиля), может произойти рассинхронизация кодов брелков и системы охраны. В этом случае - подойдите к автомобилю и быстро нажмите кнопку передатчика дважды. Синхронизация будет восстановлена и брелок вновь сможет управлять системой.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ

В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков (максимум два 3-кнопочных передатчика и два 4-кнопочных передатчика). При программировании нового или дополнительного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут автоматически стерты из памяти системы.

Внимание! Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система также немедленно выйдет из режима программирования и Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.

##### Вход в режим программирования передатчиков:

Для программирования дополнительных передатчиков системы:

- Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль.

- Если функция № 9 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet) - включите зажигание и перейдите к пункту 4.

- Если функция № 9 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), то для входа в режим программирования функций системы Вам необходимо будет ввести свой персональный код или заводской код "11" как описано ниже:

  - включите, выключите и вновь включите зажигание

Примечание: Если включена программируемая функция № 12 "Автоматическое включение режима Anti-HiJack при включении зажигания", то после первого включения зажигания необходимо будет нажать и отпустить кнопку Valet для отключения функции Anti-HiJack, затем выключить и вновь включить зажигание.

  - В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 1-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка - 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.

Примечание: Если Ваш персональный код состоит только из одной цифры - пропустите следующий шаг.

  - В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 2-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка - 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.

- В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика.

##### Режим программирования передатчиков:

- Нажмите и удерживайте кнопку передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено. СИД системы при этом будет светиться постоянно, пока кнопка остается нажатой.

- Отпустите кнопку передатчика. СИД вновь начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию следующего передатчика.

- Запрограммируйте все оставшиеся передатчики, которые Вы собираетесь использовать.

##### Выход из режима программирования передатчиков:

Для выхода из режима программирования передатчиков:

- выключите зажигание или

- подождите 15 секунд, не производя никаких действий.

Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из режима программирования передатчиков.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАЗРЯДЕ БАТАРЕЙКИ ПЕРЕДАТЧИКА / ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПЕРЕДАТЧИКЕ СИСТЕМЫ

#### 1. 3-КНОПОЧНЫЙ БРЕЛОК-ПЕРЕДАТЧИК

В корпусе 3-кнопочного передатчика установлен маленький светодиод, который подтверждает нажатие кнопок передатчика и также показывает состояние батарейки. По мере разряда батарейки Вы можете заметить уменьшение дальности действия передатчика и, соответственно, ослабление свечения светодиода.

Помимо этого, если батарейка передатчика разряжена, то при постановке или снятии системы с охраны указатели поворота будут мигать 5 раз.

Для замены элемента питания:

- Откройте крышку, отвернув маленький винт с обратной стороны корпуса передатчика.

- Извлеките севший элемент питания и запомните полярность его установки.

- Установите новый элемент питания (типа 23A), убедитесь в соблюдении полярности.

- Осторожно установите крышку, не повредив светодиод или переключатели на монтажной плате.

- Завинтите маленький винт с обратной стороны корпуса передатчика.

#### 2. 4-КНОПОЧНЫЙ БРЕЛОК-ПЕРЕДАТЧИК С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Если батарейка 4-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью разряжена, то при нажатии кнопки передатчика светодиодный индикатор будет мигать Красным цветом, вместо Зеленого:

Для обеспечения стабильной работы передатчика с 2-сторонней связью рекомендуется менять батарейку каждые 5-6 месяцев, в зависимости от частоты использования передатчика.

Для замены батарейки передатчика с 2-сторонней связью:

- Подцепите снизу и сдвиньте крышку отделения для батарейки, как показано на рисунке.

- Извлеките севшую батарейку, запомнив полярность ее установки.

- Установите новую батарейку (типа AAA), убедитесь в соблюдении полярности.

- После установки батарейки автоматически включится режим тестирования передатчика.

- Установите крышку обратно.

#### КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ PANTERASLR-5100

#### ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ СВЕТОДИОДА

| ЧАСТО МИГАЕТ | ИДЕТ ОТСЧЕТ ПЕРЕД ПАССИВНОЙ ПОСТАНОВКОЙ НА ОХРАНУ |
| --- | --- |
| МЕДЛЕННО МИГАЕТ | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН |
| ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО МИГАЕТ | ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ИММОБИЛАЙЗЕРА |
| НЕ ГОРИТ | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН/ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ |
| ПОСТОЯННО ГОРИТ | ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ VALET |
| ГОРИТ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ | ДИСТАНЦИОННО ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ANTI-HIJACK |
| 1 ВСПЫШКА-ПАУЗА | СРАБОТАЛА ЗОНА 1 (ДАТЧИК УДАРА) |
| 2 ВСПЫШКИ-ПАУЗА | СРАБОТАЛА ЗОНА 2 (КАПОТ, БАГАЖНИК) |
| 3 ВСПЫШКИ-ПАУЗА | СРАБОТАЛА ЗОНА 3 (ДВЕРЬ) |
| 4 ВСПЫШКИ-ПАУЗА | СРАБОТАЛА ЗОНА 4 (ЗАЖИГАНИЕ) |
| 5 ВСПЫШЕК-ПАУЗА | СРАБОТАЛА ЗОНА 5 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК) |
| 15 ВСПЫШЕК-ПАУЗА | СИСТЕМА СРАБОТАЛА ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ |

#### СИГНАЛЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИРЕНЫ

| 1 СИГНАЛ | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН ИЛИ ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ VALET |
| --- | --- |
| 1 СИГНАЛ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ | ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ANTI-HIJACK |
| 1 ДЛИННЫЙ СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ ПАССИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ / РЕЖИМ ИМММОБИЛАЙЗЕРА ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕН |
| 2 СИГНАЛА | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН ИЛИ ВЫКЛЮЧЕН РЕЖИМ VALET |
| 2 СИГНАЛА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ | СИСТЕМА НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ VALET |
| 3 СИГНАЛА | ОТКРЫТА ДВЕРЬ (ИЛИ КАПОТ, ИЛИ БАГАЖНИК, ИЛИ АКТИВНА ОСНОВНАЯ ЗОНА ДАТЧИКА УДАРА) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ |
| 4 СИГНАЛА | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН/БЫЛА ПОПЫТКА ПРОНИКНОВЕНИЯ |
| 5 СИГНАЛОВ | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН/ОДНА ИЗ ЗОН ОХРАНЫ ВЫЗВАЛА БОЛЕЕ 3-x СРАБАТЫВАНИЙ И БЫЛА ОТКЛЮЧЕНА |
| 5 КОРОТКИХ СИГНАЛОВ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ОХРАНЕ | СРАБОТАЛ РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ |
| 5 СИГНАЛОВ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ | ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ НЕВОЗМОЖНО (ОТКРЫТА ОДНА ИЗ ДВЕРЕЙ; КАПОТ ИЛИ БАГАЖНИК) |
| 5 СИГНАЛОВ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ | ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ПОИСКА АВТОМОБИЛЯ |

#### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

| 1 ВСПЫШКА | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВКЛЮЧЕН |
| --- | --- |
| 2 ВСПЫШКИ | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН |
| 2 ВСПЫШКИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ОХРАНЕ | ЗОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДАТЧИКА УДАРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА ОТКЛЮЧЕНА |
| 3 ВСПЫШКИ | ОТКРЫТА ДВЕРЬ (КАПОТ ИЛИ БАГАЖНИК) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ |
| 3 ВСПЫШКИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ОХРАНЕ | ОБЕ ЗОНЫ ДАТЧИКА УДАРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА ОТКЛЮЧЕНЫ |
| 4 ВСПЫШКИ | РЕЖИМ ОХРАНЫ ВЫКЛЮЧЕН/БЫЛА ПОПЫТКА ПРОНИКНОВЕНИЯ |
| 4 ВСПЫШКИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ОХРАНЕ | ВКЛЮЧЕН "БЕСШУМНЫЙ" РЕЖИМ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ |
| 5 ВСПЫШЕК | БАТАРЕЙКА ПЕРЕДАТЧИКА РАЗРЯЖЕНА |
| 10 ВСПЫШЕК | ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ПОИСКА АВТОМОБИЛЯ |

16.08.2005